RUBRIQUE 4D
· EUROPALUB

4D
-
Produits de protection.

· C.P.L.

K.4b
-
Produits de protection à l’exclusion des huiles pour imprégnation de câbles électriques.

· I.S.O. - Classe L
Norme :  6743/99 - Partie 8 (Protection temporaire contre la corrosion)

	SYMBOLES
	APPLICATIONS PARTICULIERES
	TYPES DE PRODUIT
	EXEMPLES D’APPLICATION

	R
	A
	Protection des métaux nus en conditions douces.
	Fluides déplaçant l’eau, laissant un film léger protecteur.
	Pièces usinées et rectifiées inter- opération.

	R
	B
	
	Fluides aqueux laissant un film léger huileux.
	

	R
	BB
	
	Fluides du type RB possédant des propriétés de déplacement d’eau.
	

	R
	C
	
	Fluides entiers.
	

	R
	CC
	
	Fluides du type RC possédant des propriétés de déplacement d’eau.
	

	R
	D
	Protection des métaux nus en conditions plus sévères.
	Fluides entiers.
	Tôles d’acier, éléments de tôlerie, tubes et barres d’acier, fils, pièces de fonderie, visserie et boulonnerie, tôles d’aluminium.

	R
	DD
	
	Fluides du type RD possédant des propriétés de déplacement d’eau.
	

	R
	E
	
	Fluides solvantés laissant un film huileux ou gras.
	

	R
	EE
	
	Fluides du type RE possédant des propriétés de déplacement d’eau.
	

	R
	F
	
	Fluides solvantés laissant un film cireux à sec.
	Pièces mécaniques en « CKD », éléments de tôlerie en aluminium.

	R
	FF
	
	Fluides du type RF possédant des propriétés de déplacement d’eau.
	

	R
	G
	
	Fluides solvantés laissant un film bitumineux.
	Gros outillage, fusées d’essieux.

	R
	H
	
	Fluides aqueux laissant un film cireux à gras.
	Tubes, fils, pièces mécaniques.

	R
	P
	
	Fluides solvantés ou aqueux laissant un film pelable.
	Tôles d’aluminium ou d’acier inox.

	R
	T
	
	Produits plastiques appliqués fondus.
	Pièces usinées rectifiées et petit outillage fragile.

	R
	K
	
	Produits pâteux appliqués à chaud ou à froid.
	Roulements et pièces usinées.

	R
	L
	Protection des métaux revêtus.
	Fluides entiers.
	Tôles d’acier revêtu (sauf fer-blanc), tôles galvanisées, ensembles montés (moteurs, armement, etc…).

	R
	M
	
	Fluides solvantés et/ou aqueux laissant un film cireux à sec.
	Surfaces peintes, carrosseries automobiles, tôles d’acier revêtu.


