RUBRIQUE 6C
· EUROPALUB

6C
-
Autres huiles industrielles à usage non-lubrifiant.

· C.P.L.

K.4a
-
Tous produits de démoulage (minéraux, synthétiques et produits concrets).

K.4c
-
Toutes huiles finies pour ensimage à l’exclusion des produits de graissage pour matériel textile.

K.4d
-
Tous fluides caloporteurs.

K.4e
-
Toutes huiles finies n’entrant pas dans les autres catégories (dégrippants, huiles pour horlogerie, etc…).

· I.S.O. - Classe L
Norme :  6743/99 - (Démoulage)

Les lubrifiants pour le démoulage ne sont pas actuellement subdivisés.

	SYMBOLES
	APPLICATIONS PARTICULIERES
	TYPES DE PRODUIT
	EXEMPLES D’APPLICATION

	B
	
	Démoulage.
	
	


· I.S.O. - Classe L
Norme :  6743/99 - Partie 12 (Fluides de transfert de chaleur)

	SYMBOLES
	APPLICATIONS PARTICULIERES
	TYPES DE PRODUIT
	EXEMPLES D’APPLICATION

	Q
	A
	Transfert de chaleur en circuit ouvert (température maximum < 250°C).
	Huiles minérales ou synthétiques possédant des propriétés de stabilité à l’oxydation.
	Bacs d’huile à l’air libre pour chauffage de toutes pièces mécaniques ou électroniques.

	Q
	B
	Transfert de chaleur en circuit fermé avec ou sans circulation forcée (température maximum < 300°C).
	Huiles minérales ou synthétiques possédant des propriétés de stabilité thermique.
	Chaudières à fluides caloporteurs et bains-marie en circuit fermé.

	Q
	C
	Transfert de chaleur en circuit fermé avec circulation forcée (température maximum > 300°C et < 320°C).
	Huiles minérales ou synthétiques possédant des propriétés de stabilité thermique.
	

	Q
	D
	Transfert de chaleur en circuit fermé avec circulation forcée (température maximum > 320°C).
	Huiles synthétiques possédant des propriétés de stabilité thermique particulièrement élevées.
	Chaudières à fluides caloporteurs.

	Q
	E
	Circuits de réfrigération (température          > - 30°C et < 200°C).
	Huiles minérales ou synthétiques possédant une faible viscosité à basse température et des propriétés de stabilité thermique.
	Installation comportant un circuit chaud et/ou un circuit froid.


· I.S.O. - Classe L
Norme :  6743/99 - Partie 10 (Autres applications)

	SYMBOLES
	APPLICATIONS PARTICULIERES
	TYPES DE PRODUIT
	EXEMPLES D’APPLICATION

	Y
	B
	Ensimage des fibres textiles.
	
	Imprégnation des fibres de coton, lin, jute, sisal, etc… pour assouplissement avant cardage et filage lors de la fabrication de sacs, toiles, cordes, etc…

	Y
	F
	Filtres à air.
	
	Systèmes à air conditionné.

	Y
	R
	Détection des fissures.
	Huiles minérales non fluorescentes hautement raffinées.
	Huiles « support ».

	Y
	X
	Electrolyse et revêtement métallique.
	
	Huiles de polissage.

	Y
	Z
	Etalonnage et standardisation.
	
	Huiles d’étalonnage et de référence.


